KJ3-1产品介绍

- 产品名称 - KJ3-1 - 尺寸信息 - 尺寸： - 重量： - 产品指标 - 产品功能 KJ3-1电子组件，是机载全国产化电源系统，国产化率达到100%,工作温度范围：-55℃～+70℃（环境温度）。电子组件输入供电为直流270V，10路输出，具备程控控制和通信功能，可通过超级终端或者上位机控制输出开通和关断。 - 产品特性 - 供电特性符合《GBJ 181B-2012飞机供电特性》和HDC101、HDC105、HDC106、HDC302、HDC201、HDC102、HDC103、HDC104、HDC107、HDC108、HDC301、HDC601、HDC602相关要求。 - 电源电磁兼容特性满足《GJB151B-2003》RE102、CE102、RS103、CS101、CS112、CS114、CS115、CS116相关要求。 - 雷电防护试验满足RCTA/DO-160G相关要求。 - 电源具备欠压、过热、过流、短路保护功能，可在恶劣的环境下最大限度保护电源系统不损坏。 - 电源输入端设计防浪涌保护电路，以满足GJB181B-2003中关于耐过压浪涌、耐欠压浪涌、耐尖峰电压和转换工作特性等相关要求。 - 电源具有防淋雨功能，可在裸露的外部环境下正常工作。 - 电源具有智能散热系统，可根据电源壳温智能调控风扇转速。 - 电源具备5V RS422串口通信功能，可通过RS422口 回读每路输出的电压，反馈电源内部最高温度功能。可通过串口控制电源通断、状态反馈和故障指示。 - 应用场景